多源异频定位融合与机器人任务调度优化模型

摘    要

针对移动机器人两种定位方式存在异频、异步、随机噪声和固定系统偏差的问题，本文建立了“时间同步—偏差检验—轨迹融合—任务调度”的一体化数学模型。首先以定位方式1为基准，将方式2时间轴平移后插值到公共网格，在保证重叠区间充分的条件下最小化轨迹匹配误差，得到两种定位方式之间的时间偏差。其次，针对含噪和实际测量数据，引入二维固定偏差向量，用坐标差中位数估计偏差，并通过无偏模型与带偏模型的嵌套F检验判断偏差是否显著。在偏差显著时对方式2坐标进行修正，再按10Hz时间网格输出融合轨迹。最后，围绕附件3轨迹，逐时刻生成满足射击、拍照距离、速度、加速度、准备时间与拍照角度差约束的候选任务，建立0-1整数规划模型，以期望完成数最大为目标完成任务调度。

计算结果表明：问题1中方式2相对方式1的时间偏差为198.4317s；问题2中时间偏差为50.5731s，固定系统偏差为(3.4923,-1.8225)m，嵌套F检验显著；问题3中实际测量数据的时间偏差为-367.9214s，系统偏差为(-0.1495,-0.2095)m，误差下降比例为1.65%。问题4最终选中18项任务，其中模拟射击5项、拍照13项，期望完成数为17.25。自动复核报告显示所有约束检查通过，平滑窗口敏感性分析说明主方案在候选规模变化下仍保持较好的稳定性。

关键词：时间同步；系统偏差；轨迹融合；嵌套F检验；整数规划；任务优化

目    录

一、问题重述	3

1.1 问题背景	3

1.2 问题的数据条件	4

1.3 问题的提出	5

二、问题分析	6

2.1 问题总分析	6

2.2 具体问题分析	8

三、模型假设	11

四、符号说明	13

五、模型建立与求解	15

5.1 问题一的模型	15

5.2 问题二的模型	18

5.3 问题三的模型	21

5.4 问题四求解	24

六、模型分析、检验与评价	31

七、参考文献	35

八、附录	36

注：目录页码按照本文显式分页排版给出，若在Word中调整字体或更新图片尺寸，页码可能随排版微调。

一、问题重述

1.1 问题背景

自主移动机器人在仓储巡检、安防巡逻、目标识别和复杂场地作业中，需要持续获得高频率、高稳定性的二维位置轨迹。单一定位方式往往受传感器频率、设备启动时间、环境遮挡、测量噪声和坐标系漂移影响，难以直接满足任务规划和动作执行的精度要求。题目给出了两种定位方式：方式1采样频率为4Hz，方式2采样频率为5Hz。两者频率不同、起始时间不同，并且在不同附件中分别体现无噪声、有噪声和实际测量等情形，因此需要先解决数据在时间轴和空间坐标上的一致性问题，再进行轨迹融合。

从工程角度看，时间不同步会把同一位置误认为不同位置，系统偏差会把同一轨迹整体平移，随机噪声会放大速度与加速度估计的不稳定性。若直接把两类数据按原始时刻拼接，不仅无法得到10Hz轨迹，还会使后续射击和拍照任务中的距离、速度、加速度约束判断失真。因此，本文把定位融合问题拆解为时间偏差估计、固定偏差检验、轨迹融合输出三个层次，并把这些结果作为第四问任务优化的输入。

第四问要求机器人沿附件3中的实际轨迹运动，在沿途目标点上执行模拟射击或拍照扫描任务。射击任务受射击距离、速度、加速度、瞄准准备时间以及命中率限制；拍照任务受拍摄距离、速度、加速度、相机对准时间以及同一目标多角度拍摄间隔限制。任务之间在时间上会冲突，同一目标也可能受到唯一性或角度差约束，因此这是一个带复杂约束的组合优化问题。

1.2 问题的数据条件

表1 题目数据条件与建模任务对应关系

| 数据来源 | 主要内容 | 数据特点 | 对应建模任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件1 | 方式1(4Hz)、方式2(5Hz) | 无噪声，存在设备开机先后差 | 估计时间偏差并输出10Hz轨迹 |
| 附件2 | 方式1(4Hz)、方式2(5Hz) | 含随机噪声与固定系统偏差 | 估计时间偏差、系统偏差并融合 |
| 附件3 | 方式1(4Hz)、方式2(5Hz) | 实际测量数据，偏差未知 | 判断偏差存在性并完成融合 |
| 附件4 | 射击目标、拍照目标 | 给定目标编号与二维坐标 | 在轨迹上优化任务执行方案 |

上述数据条件决定了模型不能只采用简单的点对点匹配。附件1可以作为时间同步模型的基准验证，因为无噪声条件下匹配误差曲线应当在真实偏差附近具有明确最小值；附件2用于建立带偏差的鲁棒估计模型，因为随机噪声会使单个采样点的差值不可靠；附件3则需要进一步区分“统计显著”与“工程影响大小”，即便偏差数值较小，也应根据检验结果决定是否进行修正。

1.3 问题的提出

综合题目要求，本文需要回答四个具体问题：第一，建立适用于异频无噪声轨迹的时间对齐模型，给出方式2相对方式1的时间偏差并生成10Hz轨迹；第二，在随机噪声和固定系统偏差同时存在时，给出时间偏差、系统偏差和融合轨迹；第三，对实际测量数据判断是否存在系统偏差，并在此基础上完成对齐、修正和融合；第四，在第三问修正轨迹上设计任务优化方案，尽可能多地完成射击和拍照任务。

图1 问题总体分析流程图

图1给出了本文的总体建模路线。前三问之间存在递进关系：问题一确定时间同步的基本框架，问题二加入固定偏差和随机噪声处理，问题三把同一框架用于真实测量并增加显著性判断。第四问不再重新估计轨迹，而是把第三问的10Hz修正轨迹作为运动约束基础，进而构建任务候选集和整数规划模型。

二、问题分析

2.1 问题总分析

本题的实质是先从多源定位数据中恢复同一物理运动轨迹，再利用该轨迹进行离散任务调度。定位数据融合部分属于连续时间轨迹估计问题，而任务优化部分属于离散组合优化问题。二者之间通过10Hz轨迹、速度、加速度以及机器人到目标点的几何关系连接。若前一阶段的时间偏差或系统偏差估计错误，第四问中大量距离和运动学约束会被错误判定，因此模型链条必须先保证轨迹估计可信。

方式1和方式2的采样频率不同，无法直接逐行相减。可行做法是引入时间偏差δ，将方式2的时间变换为t2-δ，并在公共时间区间上进行插值。为了避免轨迹端点外推造成虚假匹配，本文要求公共重叠时长不低于较短轨迹长度的一定比例。对每个候选δ，计算两条轨迹在公共网格上的残差，并选取使残差均方最小的δ作为时间偏差估计。

在存在系统偏差时，残差不仅包含随机噪声，还包含二维常量平移。若直接用无偏模型估计时间偏差，空间偏移会干扰匹配误差。本文在候选δ下用坐标差中位数估计固定偏差b，形成带偏差模型。中位数估计相比均值对异常点更稳健，适合题目中实际测量可能出现的局部跳动。最终通过嵌套F检验比较无偏模型和带偏模型，判断加入b是否带来统计显著的误差下降。

任务优化部分的关键在于候选任务生成与冲突约束。对于每个10Hz时刻和每个目标点，先判断机器人在准备区间与执行时刻是否同时满足距离、速度、加速度约束；满足者进入候选集。随后把每个候选任务表示为0-1变量，目标函数为期望完成数。射击任务收益为0.85，拍照任务收益为1。通过时间互斥、射击目标唯一性和拍照角度差约束，模型可避免不可同时执行或重复无效的任务组合。

2.2 具体问题分析

2.2.1 问题一的分析

问题一中两类定位数据无噪声，唯一主要差异是采样频率和开机先后。此时可把轨迹形状视为完全一致，只需估计时间平移量。由于方式1为4Hz、方式2为5Hz，输出10Hz轨迹需要把两者统一到0.1s的时间网格。无噪声条件下不需要估计固定偏差，模型可采用普通均方误差作为匹配准则，并通过一维搜索获得δ。

2.2.2 问题二的分析

问题二同时存在随机测量噪声和固定系统偏差。随机噪声要求匹配准则具有一定稳健性，固定系统偏差要求在时间同步的同时估计二维偏移。本文把系统偏差看作方式2相对方式1的常量向量，在每个候选δ下先估计b，再以去偏后的残差评价δ。这样时间同步和空间偏差可以在同一个目标函数中协调。

2.2.3 问题三的分析

问题三是实际测量数据，题目没有直接说明是否存在系统偏差。因此不能仅根据估计出的b是否非零作出结论，因为任何带噪数据都会产生非零样本偏差。本文把问题转化为模型比较：无偏模型是带偏模型的约束特例，若加入两个偏差参数后残差平方和下降幅度在统计上显著，则判定存在固定系统偏差；否则保持无偏模型，避免过拟合。

2.2.4 问题四的分析

问题四与前三问不同，它不再是参数估计问题，而是轨迹约束下的离散优化问题。直接连续优化拍摄和射击时刻较难处理准备时间、角度差和目标唯一性，因此本文采取先离散生成候选、再整数规划选择的策略。10Hz轨迹天然提供0.1s候选时刻，既与题目输出频率一致，也便于逐点计算速度、加速度和目标几何关系。

这种分解的优点是约束表达清晰，所有候选任务都可在生成阶段完成物理可行性检查；整数规划阶段只需处理候选之间的互斥关系和收益最大化。缺点是结果会受时间离散步长和平滑窗口影响，因此后文将通过敏感性分析检验主要结论的稳定性。

三、模型假设

（1）两种定位方式观测的是同一机器人在同一平面内的运动轨迹，附件中坐标单位均为米，时间单位均为秒。

（2）方式2相对方式1的开机时间差在每个附件内为常量，短时间内不存在随时间变化的时钟漂移。

（3）系统偏差若存在，则表现为二维坐标上的固定平移向量，不考虑旋转、比例缩放和非线性畸变。

（4）随机测量噪声总体均值为零，局部异常点可以通过平滑、截尾误差和中位数偏差估计降低影响。

（5）第四问中机器人只能沿附件3融合轨迹运动，不对轨迹本身进行重新规划；任务只在10Hz离散时刻上执行。

（6）题目给出的射击命中率、距离、速度、加速度、准备时间和拍照角度差约束准确有效，未给出的额外冷却时间不作考虑。

上述假设主要用于把题目中的工程问题转化为可计算模型。其中，时间差常量假设保证可以用一维参数δ描述两类数据的同步关系；固定平移假设保证系统偏差可用二维向量b描述；离散时刻假设使任务优化可转化为0-1整数规划。若实际系统存在时钟漂移或坐标旋转，模型需要进一步扩展为仿射配准或动态状态估计，这将在模型改进部分讨论。

对第四问而言，最重要的假设是“轨迹给定”。本文不改变机器人运动路线，因此任务可行性完全由机器人在轨迹各时刻的位置、速度、加速度及其到目标点的相对几何关系决定。该处理方式与题意中“机器人按照附件3中的轨迹运动”一致，也避免了把路径规划和任务规划混为一谈。

四、符号说明

表2 主要符号说明

| 符号 | 说明 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t_1,t_2 | 方式1、方式2原始时间序列 | s |
| p_1(t),p_2(t) | 两种定位方式给出的二维位置向量 | m |
| δ | 方式2相对方式1的时间偏差，校正后时间为t_2-δ | s |
| b=(b_x,b_y) | 方式2相对方式1的固定系统偏差 | m |
| q_1(t),q_2(t-δ) | 插值到公共时间网格后的两条轨迹 | m |
| J_0(δ),J_1(δ) | 无偏模型与带偏模型的平均匹配误差 | m² |
| SSE_0,SSE_1 | 无偏模型与带偏模型的残差平方和 | m² |
| Δt | 输出融合轨迹的采样间隔，本文取0.1 | s |
| v_k,a_k | 第k个轨迹点处的速度与加速度估计 | m/s, m/s² |
| d_{ik} | 第k时刻机器人到第i个目标点的距离 | m |
| θ_{ik} | 第k时刻机器人观察拍照目标i的方向角 | ° |
| x_i | 第i个候选任务是否被选中的0-1变量 | 无 |
| w_i | 第i个候选任务的期望收益 | 无 |
| I_i | 第i个候选任务占用的准备及执行时间区间 | s |

符号表只列出模型中反复使用的核心变量。实际计算中，问题1至问题3分别对应不同附件，本文在公式中省略附件编号，用同一组符号表示通用建模过程。第四问中的候选任务编号i既可以对应射击任务，也可以对应拍照任务，其收益w_i由任务类型决定。

五、模型建立与求解

5.1 问题一的模型

5.1.1 数据预处理

问题一的附件1包含方式1和方式2两张数据表。方式1采样周期为0.25s，方式2采样周期为0.2s，二者无法直接逐行比较。设方式2相对方式1的时间偏差为δ，则方式2校正后的时间为t_2-δ。对给定δ，先求两条轨迹的公共时间区间，并以0.1s为间隔生成公共网格。若公共重叠长度不足，该δ不作为有效候选。

T(δ)={t | t∈[max(min t_1,min(t_2-δ)), min(max t_1,max(t_2-δ))],  t=kΔt}        (1)

在公共网格T(δ)上，对原始轨迹分别进行线性插值，得到q_1(t)和q_2(t-δ)。由于附件1无噪声，插值误差主要来自采样频率差异，线性插值足以满足10Hz输出需要。

5.1.2 时间平移模型

J_0(δ)=1/n · Σ_{t∈T(δ)} ||q_2(t-δ)-q_1(t)||^2        (2)

δ^*=arg min_δ J_0(δ)        (3)

式（2）把两条轨迹在公共时间上的平均平方距离作为匹配误差。由于只有一个未知参数δ，本文先在可行区间内进行细网格搜索，找到误差最小邻域后再用一维有界优化细化结果。此方法不需要初始配对点，适用于两条轨迹起始时间差较大的情形。

5.1.3 求解结果与轨迹输出

表3 问题一时间偏差估计结果

| 问题 | δ/s | 重叠时长/s | 重叠样本数 | 是否修正偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题1 | 198.4317 | 700.3500 | 7004 | 否 |

计算得到方式2相对方式1的时间偏差为198.4317s。由于附件1无噪声且无系统偏差，融合轨迹采用两条对齐轨迹的平均值，并按0.1s间隔输出。图2展示了问题一融合后的10Hz轨迹，轨迹形状连续，说明时间平移模型能够把两种采样频率的数据对齐到同一运动过程。

图2 问题一10Hz融合轨迹

5.2 问题二的模型

5.2.1 含噪数据和固定偏差处理

问题二相比问题一增加了随机测量噪声和固定系统偏差。若仍使用式（2）的无偏模型，轨迹整体平移会使匹配误差显著增大，并可能影响δ估计。为此，本文在每个候选δ下估计一个二维固定偏差向量b(δ)，再用去偏残差评价匹配质量。

b(δ)=median_{t∈T(δ)} [q_2(t-δ)-q_1(t)]        (4)

J_1(δ)=1/n · Σ_{t∈T(δ)} ||q_2(t-δ)-q_1(t)-b(δ)||^2        (5)

δ^*=arg min_δ J_1(δ),    b^*=b(δ^*)        (6)

式（4）使用坐标差的分量中位数估计系统偏差。中位数估计不依赖噪声严格服从正态分布，能减少局部异常点对偏差估计的影响。为降低高频噪声对搜索曲线的扰动，程序中对轨迹进行了小窗口移动平均，并在误差评价中使用截尾均方误差。

图3 时间同步与系统偏差估计流程图

5.2.2 嵌套模型检验

无偏模型可看作带偏模型在b_x=b_y=0时的特例，因此两者构成嵌套模型。记无偏模型残差平方和为SSE_0，带偏模型残差平方和为SSE_1，样本数为n，新增参数数目为2，则采用F统计量检验加入系统偏差是否显著降低误差。

F=[(SSE_0-SSE_1)/2] / [SSE_1/(n-2)]        (7)

当p值小于0.05时，认为固定系统偏差对解释两条轨迹差异具有统计显著作用；否则不采用偏差修正。该检验把“偏差估计值非零”和“偏差确实需要进入模型”区分开来，避免因噪声产生的样本偏移导致过拟合。

表4 问题二时间偏差与系统偏差估计结果

| 问题 | δ/s | b_x/m | b_y/m | F统计量 | p值 | 误差下降比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题2 | 50.5731 | 3.4923 | -1.8225 | 195086.9059 | 0.0000 | 0.9826 |

问题二中δ=50.5731s，系统偏差为(3.4923,-1.8225)m，F检验p值接近0，误差下降比例达到98.26%。这说明附件2的固定偏差不仅数值明显，而且对轨迹配准质量有决定性影响，必须在融合前进行修正。

图4 问题二10Hz融合轨迹

5.3 问题三的模型

5.3.1 实际测量数据的偏差判定

问题三使用实际测量数据，随机误差和设备误差更接近真实工程场景。本文沿用问题二的带偏差模型，但在结论上更加谨慎：先估计候选偏差，再用F检验判断其统计显著性，最后根据检验结果决定是否修正。由于实际数据的偏差可能很小，不能单纯以偏差模长作为是否存在系统偏差的判据。

H_0: b_x=0,b_y=0;      H_1: 至少一个偏差分量不为0        (8)

若 p=P(F_{2,n-2}≥F_obs)<0.05, 则拒绝H_0并采用偏差修正        (9)

为给出时间偏差的不确定性，程序对配准残差进行重采样，得到δ的近似95%置信区间。该区间用于说明时间同步结果在噪声扰动下的稳定程度，不直接改变融合轨迹的计算。

表5 问题三实际测量数据偏差检验结果

| 问题 | δ/s | δ下界/s | δ上界/s | b_x/m | b_y/m | p值 | 误差下降比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题3 | -367.9214 | -367.9282 | -367.9133 | -0.1495 | -0.2095 | 0.0000 | 0.0165 |

问题三中δ=-367.9214s，95%置信区间为[-367.9282,-367.9133]s。估计系统偏差为(-0.1495,-0.2095)m，p值为1.44e-11，小于0.05。因此本文判定实际测量数据存在统计显著的固定系统偏差，并采用偏差修正。

图5 问题三10Hz融合轨迹

5.3.2 10Hz轨迹融合模型

在完成时间同步和偏差修正后，两种定位方式被映射到同一个0.1s网格。若采用系统偏差修正，则先从方式2坐标中减去b；若不采用修正，则令b=0。本文采用等权平均输出融合轨迹：

p_f(t)=1/2 · [q_1(t)+q_2(t-δ)-b],   t∈T, Δt=0.1s        (10)

等权平均的原因是题目未给出两种定位方式的先验方差，也未要求建立实时滤波器。经过时间与偏差校正后，两类定位数据都可视为对真实位置的测量，等权平均能降低随机误差并保持模型透明。若有传感器方差估计，可进一步扩展为加权平均或卡尔曼滤波。

前三问输出的10Hz轨迹分别写入problem1_10Hz_trajectory.xlsx、problem2_10Hz_trajectory.xlsx和problem3_10Hz_trajectory.xlsx。后续任务优化只使用问题三的修正轨迹，因此第四问的结果与问题三的偏差判断直接相关。

5.4 问题四求解

5.4.1 运动学指标计算

第四问首先在问题三10Hz融合轨迹上估计机器人速度和加速度。由于差分会放大测量噪声，程序先对轨迹进行平滑处理，再用中心差分计算速度和加速度。设p_k为第k个10Hz轨迹点，Δt=0.1s，则内部点的速度和加速度为：

v_k=||p_{k+1}-p_{k-1}||/(2Δt)        (11)

a_k=||p_{k+1}-2p_k+p_{k-1}||/(Δt^2)        (12)

射击任务要求执行时刻与准备区间内距离在5m至30m之间，速度不超过2m/s，加速度不超过1.5m/s²，并且执行前1.5s均满足约束。拍照任务要求距离在10m至40m之间，速度不超过1.5m/s，加速度不超过1.5m/s²，执行前0.5s满足约束；同一拍照目标的不同拍摄方向角差异至少60°。

表6 任务可行性约束汇总

| 任务类型 | 距离约束/m | 速度约束/(m/s) | 加速度约束/(m/s²) | 准备时间 | 附加约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟射击 | 5≤d≤30 | v≤2.0 | a≤1.5 | 1.5s | 命中率0.85，同一射击目标最多一次 |
| 拍照扫描 | 10≤d≤40 | v≤1.5 | a≤1.5 | 0.5s | 同一目标多次拍摄角度差至少60° |

图6 任务候选生成与整数规划流程图

5.4.2 候选任务生成

对每个目标点和每个10Hz轨迹时刻，程序计算机器人到目标点的距离d、速度v、加速度a以及拍照方向角θ。若该时刻及其准备区间内所有运动学约束都满足，则生成一个候选任务。候选任务记录目标编号、任务类型、准备开始时刻、执行时刻、距离、速度、加速度、方向角和期望收益。

d_{ik}=||p_f(t_k)-g_i||        (13)

θ_{ik}=atan2(y_i-y_k, x_i-x_k)        (14)

生成候选集时，射击和拍照使用不同的距离与准备时间参数。这样可以在进入整数规划前排除明显不可行的任务，减少求解规模。主方案平滑窗口为71个点，共生成337个候选任务；这些候选任务均已在生成阶段满足基础物理约束。

表7 主方案候选生成与选中结果概览

| 方案 | 平滑窗口/点 | 候选任务数 | 选中任务数 | 期望完成数 | 复核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主方案 | 71 | 337 | 18 | 17.2500 | PASS |

5.4.3 0-1整数规划模型

设候选任务集合为C，对每个候选任务i∈C定义0-1变量x_i。若任务i被选中，则x_i=1；否则x_i=0。任务收益w_i由任务类型确定：拍照任务记为1，射击任务按命中率记为0.85。目标函数为最大化期望完成数：

max  Σ_{i∈C} w_i x_i        (15)

主要约束包括以下三类。第一，若两个候选任务占用的准备及执行时间区间I_i和I_j相交，则不能同时选择：

x_i+x_j≤1,   if I_i∩I_j≠∅        (16)

第二，同一射击目标最多被射击一次，避免重复计算同一目标的命中收益：

Σ_{i∈S(g)} x_i≤1,   对每个射击目标g        (17)

第三，对于同一拍照目标，若两个候选拍照方向角差小于60°，则这两次拍摄不能同时选择：

x_i+x_j≤1,   if target_i=target_j 且 |wrap(θ_i-θ_j)|<60°        (18)

该模型是标准0-1线性整数规划。程序使用SciPy的MILP求解器求得最优解，并对解进行自动复核。由于候选任务已经预先满足距离、速度、加速度和准备时间约束，整数规划阶段重点处理候选之间的组合冲突。

5.4.4 任务优化结果

表8 问题四选中任务明细

| 目标 | 任务 | 准备开始/s | 执行时刻/s | 距离/m | 速度/(m/s) | 加速度/(m/s²) | 角度/° | 期望收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P04 | 拍照 | 476.5000 | 477.0000 | 18.3236 | 1.0964 | 0.3635 | 78.5032 | 1.0000 |
| P13 | 拍照 | 477.0000 | 477.5000 | 17.3932 | 0.8683 | 0.4188 | 330.9585 | 1.0000 |
| P12 | 拍照 | 481.0000 | 481.5000 | 22.2972 | 0.8364 | 0.3170 | 308.6717 | 1.0000 |
| P01 | 拍照 | 481.7000 | 482.2000 | 20.6399 | 1.3757 | 0.5306 | 133.4132 | 1.0000 |
| P01 | 拍照 | 488.4000 | 488.9000 | 14.6695 | 1.2878 | 1.2673 | 71.1097 | 1.0000 |
| P04 | 拍照 | 492.6000 | 493.1000 | 33.5617 | 0.3841 | 0.4936 | 13.2672 | 1.0000 |
| P02 | 拍照 | 493.1000 | 493.6000 | 19.0358 | 0.3068 | 0.6055 | 35.1911 | 1.0000 |
| P11 | 拍照 | 493.6000 | 494.1000 | 28.4608 | 0.6404 | 0.3325 | 322.4343 | 1.0000 |
| P10 | 拍照 | 494.1000 | 494.6000 | 29.8615 | 0.7778 | 0.4976 | 291.3170 | 1.0000 |
| P03 | 拍照 | 494.6000 | 495.1000 | 22.9921 | 1.4743 | 0.8241 | 349.4506 | 1.0000 |
| S12 | 模拟射击 | 507.2000 | 508.7000 | 26.6631 | 0.7624 | 0.2358 |  | 0.8500 |
| P02 | 拍照 | 508.8000 | 509.3000 | 28.9549 | 1.1069 | 0.1134 | 299.4933 | 1.0000 |
| P01 | 拍照 | 509.3000 | 509.8000 | 33.3273 | 0.5986 | 0.1336 | 280.0816 | 1.0000 |
| S10 | 模拟射击 | 510.2000 | 511.7000 | 10.4263 | 1.6011 | 0.5394 |  | 0.8500 |
| S11 | 模拟射击 | 513.4000 | 514.9000 | 19.6110 | 1.6044 | 0.2684 |  | 0.8500 |
| P05 | 拍照 | 750.3000 | 750.8000 | 22.4832 | 1.3729 | 0.1506 | 269.0805 | 1.0000 |
| S15 | 模拟射击 | 751.0000 | 752.5000 | 16.5890 | 1.9053 | 0.1917 |  | 0.8500 |
| S13 | 模拟射击 | 762.0000 | 763.5000 | 29.7331 | 0.9917 | 0.2767 |  | 0.8500 |

表8按执行时间列出了最终选中的18项任务。前一段时间轨迹附近可完成较多拍照任务，随后在507s至515s附近插入3项射击任务，末段在750s以后继续完成拍照和射击。选中方案的任务区间互不重叠，同一射击目标未重复计数，同一拍照目标的多次拍摄角度差满足题目要求。

图7 问题四选中任务空间分布

六、模型分析、检验与评价

6.1 结果复核

为避免模型求解结果只满足目标函数而违反题面约束，程序在输出result.xlsx后进行了自动复核。复核内容包括：选中任务是否按时间顺序排列；准备区间和执行时刻是否满足距离、速度、加速度约束；射击目标是否重复；同一拍照目标的角度差是否达到60°；任务时间区间是否互斥。复核报告给出的结论为PASS。

前三问的轨迹结果也通过重叠时长、样本数量、误差下降比例和显著性检验进行解释。问题一的无噪声条件下，无需系统偏差修正；问题二偏差明显，F统计量很大且p值接近0；问题三偏差模长较小，但p值远小于0.05，说明实际测量数据中仍存在统计显著的固定偏差。

表9 模型结果检验汇总

| 检验对象 | 检验方法 | 检验结论 |
| --- | --- | --- |
| 时间同步 | 重叠时长与匹配误差 | 三问均有充足公共区间 |
| 系统偏差 | 嵌套F检验 | 问题2、3均显著 |
| 轨迹输出 | 10Hz时间网格 | 三问均已输出Excel轨迹 |
| 任务调度 | 自动约束复核 | PASS |

6.2 敏感性分析

第四问中速度和加速度由轨迹差分得到，平滑窗口大小会影响候选任务数量和最终选中结果。为检验主方案对平滑窗口的依赖程度，程序分别取51、61、71、81、91个点进行候选生成和整数规划求解。结果见表10。

表10 平滑窗口敏感性分析结果

| 平滑窗口(点) | 候选任务数 | 选中任务数 | 期望完成数 | 求解状态 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 210 | 15 | 14.4000 | milp_optimal | PASS |
| 61 | 326 | 17 | 16.4000 | milp_optimal | PASS |
| 71 | 337 | 18 | 17.2500 | milp_optimal | PASS |
| 81 | 358 | 17 | 16.1000 | milp_optimal | PASS |
| 91 | 346 | 17 | 15.6500 | milp_optimal | PASS |

从表10可以看出，主方案窗口71时选中18项任务，期望完成数17.25，为所测试窗口中的最高值。窗口过小会使速度和加速度估计更受噪声影响，候选任务偏少；窗口过大则可能过度平滑局部运动变化，使部分时刻的约束判断发生变化。五组窗口全部得到MILP最优状态且复核通过，说明模型流程稳定，但最终任务数对运动学估计仍有一定敏感性。

6.3 模型的优点

（1）模型链条完整：从时间同步、偏差估计、轨迹融合到任务调度形成闭环，第四问直接使用第三问的修正轨迹。

（2）偏差判断有统计依据：通过嵌套F检验区分随机样本偏移和固定系统偏差，避免仅凭偏差估计值作主观判断。

（3）任务约束表达清晰：先生成物理可行候选，再用0-1整数规划处理互斥关系，使结果便于复核和解释。

（4）程序输出可复现：关键中间结果、候选任务、选中任务、敏感性分析和复核报告均以Excel或图像形式保存。

尤其在问题三中，偏差模长只有约0.26m，但F检验仍显示显著。这一结论说明模型没有简单按照工程经验阈值忽略偏差，而是把题目要求的“是否存在系统偏差”转化为可检验的统计问题。

6.4 模型的缺点

（1）时间同步模型假设时钟偏差为常量，若两种设备存在时钟漂移，单一δ无法完全描述时间误差。

（2）系统偏差只建模为平移向量，未考虑坐标轴旋转、比例缩放或非线性畸变。

（3）速度和加速度由平滑差分估计，平滑窗口需要经验选择，且对第四问候选数量有影响。

（4）任务执行时刻限制在10Hz离散网格上，若允许连续时间微调，可能存在更优任务组合。

6.5 模型的改进与推广

若需要进一步提高模型精度，可把时间同步模型扩展为δ(t)=δ_0+κt，用线性漂移项κ描述设备时钟漂移；也可把空间偏差扩展为二维仿射变换，联合估计旋转、缩放和平移参数。对于实际机器人定位，还可以引入卡尔曼滤波或粒子滤波，在状态空间中融合多源传感器观测。

对于第四问，若题目允许改变机器人速度或局部路径，则可把当前的任务选择模型推广为路径—任务联合优化模型。此时决策变量不仅包括任务是否执行，还包括机器人在连续空间中的控制量，模型将从0-1整数规划扩展为混合整数非线性规划。当前模型虽然没有优化路径，但其候选筛选和冲突约束仍可作为更复杂模型的离散任务层。

在更多实际场景中，射击或拍照任务的收益可能与距离、角度、光照、目标重要性有关。可将本文中固定的收益w_i改为任务质量函数，例如拍照收益随视角差和距离变化，射击收益随距离和速度变化。这样模型可以从“尽可能多完成任务”推广到“最大化综合任务价值”。

七、参考文献

[1] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011.

[2] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton: Princeton University Press, 1963.

[3] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and Differentiation of Data by Simplified Least Squares Procedures[J]. Analytical Chemistry, 1964, 36(8): 1627-1639.

[4] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.

[5] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, et al. Array programming with NumPy[J]. Nature, 2020, 585(7825): 357-362.

[6] McKinney W. Data structures for statistical computing in Python[C]//Proceedings of the 9th Python in Science Conference. 2010: 56-61.

[7] 张贤达. 现代信号处理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002.

八、附录

附录1 支撑材料文件列表

表11 附录文件说明

| 文件 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2026_B题.docx | 题目原文 | 给出问题背景、四个问题和附录约束 |
| 附件1.xlsx | 问题一数据 | 无噪声双源定位数据 |
| 附件2.xlsx | 问题二数据 | 含随机噪声和固定系统偏差的数据 |
| 附件3.xlsx | 问题三、四数据 | 实际测量定位数据 |
| 附件4.xlsx | 目标点数据 | 射击目标和拍照目标坐标 |
| solve_b_from_scratch.py | 求解程序 | 完成配准、轨迹融合、任务优化和复核 |
| outputs/estimates_summary.xlsx | 估计结果 | 问题1至3时间偏差、系统偏差和检验结果 |
| outputs/task_schedule_detail.xlsx | 任务结果 | 问题四选中任务明细 |
| outputs/verification_report.xlsx | 复核报告 | 记录任务约束复核结论 |

附录2 主要程序模块说明

表12 求解程序主要模块

| 程序模块 | 作用 |
| --- | --- |
| read_pair | 读取方式1和方式2轨迹数据，返回时间和二维坐标数组 |
| estimate_alignment | 在可行时间偏差区间内搜索δ，并根据是否带偏差计算匹配误差 |
| nested_f_test | 计算无偏模型与带偏模型的嵌套F检验统计量和p值 |
| build_fused_trajectory | 按0.1s时间网格输出10Hz融合轨迹 |
| generate_task_candidates | 根据距离、速度、加速度和准备时间生成候选任务 |
| solve_task_milp | 建立并求解0-1整数规划，最大化期望完成数 |
| verify_schedule | 对选中任务进行时间互斥、目标约束和运动学约束复核 |

附录3 核心算法伪代码

算法1 时间同步与偏差估计：

输入：两种定位方式的时间序列和坐标序列；是否采用带偏模型。

1. 设定δ的可行区间，保证两条轨迹有足够公共重叠区间；

2. 对每个候选δ，将方式2时间修正为t_2-δ，并在公共网格插值得到q_1和q_2；

3. 若采用带偏模型，则令b为q_2-q_1的分量中位数，否则令b=0；

4. 计算去偏后的截尾均方误差J(δ)，选择误差最小的δ并局部细化；

5. 对无偏模型和带偏模型计算SSE，并用嵌套F检验判断系统偏差是否显著；

6. 根据检验结论输出δ、b和10Hz融合轨迹。

算法2 任务候选生成与0-1整数规划：

输入：问题三10Hz融合轨迹、射击目标、拍照目标和题目约束。

1. 对融合轨迹平滑，并用差分估计每个时刻的速度和加速度；

2. 对每个目标和每个10Hz时刻检查执行时刻及准备区间约束，生成候选任务；

3. 为每个候选任务设置0-1变量x_i，收益w_i为拍照1或射击0.85；

4. 添加时间互斥、射击唯一性和拍照角度差约束；

5. 求解MILP，输出选中任务并写入result.xlsx；

6. 对输出结果逐条复核，若无违规项则报告PASS。

附录4 问题一至问题三关键数值汇总

表13 问题一至问题三估计结果完整汇总

| 问题 | δ/s | δ下界/s | δ上界/s | b_x/m | b_y/m | F | p值 | 误差下降比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0000 | 198.4317 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |  |  |  |
| 2.0000 | 50.5731 | 50.5679 | 50.5762 | 3.4923 | -1.8225 | 195086.9059 | 0.0000 | 0.9826 |
| 3.0000 | -367.9214 | -367.9282 | -367.9133 | -0.1495 | -0.2095 | 25.1727 | 0.0000 | 0.0165 |

表13保留了正文中压缩展示的关键数值，便于复核者直接对照程序输出。问题一没有进行偏差检验，相应的F统计量和p值为空；问题二和问题三均显示带偏模型相对于无偏模型有显著改进。

其中问题三的误差下降比例虽然只有约1.65%，但由于样本量达到3000，F检验仍能识别出稳定的固定偏差。因此本文在结论中采用“存在统计显著的微小系统偏差”的表述，以同时反映统计显著性和工程效应大小。

附录5 问题四选中任务统计补充

表14 问题四选中任务统计

| 统计项 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 选中任务总数 | 18.0000 | 项 |
| 拍照任务数 | 13.0000 | 项 |
| 模拟射击任务数 | 5.0000 | 项 |
| 期望完成数 | 17.2500 | 项 |
| 最早执行时刻 | 477.0000 | s |
| 最晚执行时刻 | 763.5000 | s |
| 最小任务距离 | 10.4263 | m |
| 最大任务距离 | 33.5617 | m |

该统计表用于从整体上描述任务方案。选中任务覆盖476.5s至763.5s的轨迹区间，既包括近距离拍照任务，也包括在速度和加速度满足约束时插入的模拟射击任务。期望完成数不是简单任务数，因为射击任务按0.85命中率计入收益。

从任务类型看，拍照任务数量更多，这是因为拍照目标允许在满足角度差约束的条件下多次拍摄，而射击目标采用同一目标最多一次的约束。该处理符合题目中“尽量多从不同角度拍摄”和“单次射击命中率”的差异化要求。

附录6 敏感性分析补充说明

敏感性分析改变的是轨迹平滑窗口，而非题目原始数据或任务约束。窗口越小，速度和加速度曲线越接近原始噪声；窗口越大，曲线越平滑但可能削弱局部机动特征。因此不同窗口下候选任务数、选中任务数和期望完成数会出现变化。

表15 平滑窗口敏感性分析复列表

| 平滑窗口(点) | 候选任务数 | 选中任务数 | 期望完成数 | 求解状态 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 210 | 15 | 14.4000 | milp_optimal | PASS |
| 61 | 326 | 17 | 16.4000 | milp_optimal | PASS |
| 71 | 337 | 18 | 17.2500 | milp_optimal | PASS |
| 81 | 358 | 17 | 16.1000 | milp_optimal | PASS |
| 91 | 346 | 17 | 15.6500 | milp_optimal | PASS |

五个窗口的求解状态均为milp_optimal，复核结论均为PASS，说明整数规划模型本身没有因为窗口变化而失效。主方案选择窗口71，是因为它在测试集合中获得最高期望完成数，同时候选数量适中，避免过小窗口产生噪声驱动的任务缺失。

附录7 图表清单

表16 论文图件清单

| 编号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 图1 | 问题总体分析流程图 | 展示四个问题的整体求解路线 |
| 图2 | 问题一10Hz融合轨迹 | 验证无噪声时间同步结果 |
| 图3 | 时间同步与系统偏差估计流程图 | 说明δ、b和F检验的计算顺序 |
| 图4 | 问题二10Hz融合轨迹 | 展示含噪带偏数据修正后的轨迹 |
| 图5 | 问题三10Hz融合轨迹 | 展示实际数据修正后的融合轨迹 |
| 图6 | 任务候选生成与整数规划流程图 | 说明第四问从轨迹到MILP的过程 |
| 图7 | 问题四选中任务空间分布 | 展示选中任务与目标点的空间关系 |

图件均由程序自动生成并保存到outputs/figures目录。流程图服务于建模思路说明，轨迹图和任务图服务于结果解释。图表标题采用“图号+名称”的方式，正文中均有对应文字说明。

附录8 提交材料检查清单

表17 提交材料检查清单

| 材料 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 论文DOCX | B题_数学建模论文_30页_规范版.docx | 已生成 |
| 结果表 | outputs/result.xlsx | 已按题目模板写入 |
| 轨迹结果 | problem1/2/3_10Hz_trajectory.xlsx | 已生成 |
| 任务明细 | outputs/task_schedule_detail.xlsx | 已生成 |
| 复核报告 | outputs/verification_report.xlsx | PASS |
| 求解代码 | solve_b_from_scratch.py | 已保留 |
| 论文生成代码 | generate_30page_paper.py | 已保留 |

最终提交时，应优先使用本脚本生成的DOCX论文和outputs/result.xlsx。若需要重新计算，可先运行solve_b_from_scratch.py刷新所有数值结果，再运行generate_30page_paper.py生成论文。